附件1：规格及详细参数

| 序号 | 品名 | 数量 | 规格型号及详细参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公桌 | 15套 | 屏风式多人组合办公桌： 尺寸：长1500*宽1500*高1200（尺寸允许±1%偏离） 屏风面料和基材：采用全铝合金框架结构；上为玻璃(玻璃为小方格磨砂玻璃），中为灰白色三胺板饰面，下为三胺板饰面。屏风高度为1200mm。 台面及活动三推柜:采用三胺板制作，表面哑光效果持久，总厚度为25mm。 板材：内基材为中密度刨花板，经过防虫、防腐的化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理。 外型结构：桌边为2mm厚PVC封边。 配置：主台配三推木柜，活动主机架、塑制键盘，副台配柜门（可藏折叠床） （办公桌参考结构图） |
| 2 | 办公椅 | 15张 | 规格：常规 材质及工艺要求： 1.饰面：采用双梨纹系列阻燃麻绒布饰面，布料柔软，透气性强； 2.海绵：海棉软硬适中，高回弹，韧性好； 3.椅板：板材承受压力>300KG，经防腐、防虫化学处理； 4.脚架：五星脚可转动。 工艺要求： 1.座背垫依据人体工学原理，坐感舒适； 2.海绵软硬适中，回弹性能好，不变形； （办公椅参考结构图） |
| 3 | 中班桌 | 2张 | 1.6米中班桌 尺寸：1600*850*760（尺寸允许±1%偏离） 材质： 1、饰面：采用天然胡桃木皮贴面,酸枝色，木皮厚度为0.6mm，面板木纹纹理自然，颜色线条拼合细密； 2、基材：采用中密度纤维板，密度高不变形； 3、油漆：油漆喷涂均匀，显现胡桃木的天然纹理针孔；透明度高、耐磨、手感细腻。油漆工艺表面平整光滑、无颗粒、气泡、渣点、颜色均匀，硬度高。 （中班桌参考结构图） |
| 4 | 组合办公桌 | 3套 | 1.规格：1400*600*760mm 、1000*420*727mm（尺寸允许±1%偏离） 2.材质及工艺要求：采用灰白色防火板贴面制作，具有耐磨、防水、防污、耐高温等优点，表面哑光效果持久，桌面及层板厚度为27mm。其余采用18mm同色板材制作。 3.板材：内基材为优质刨花板，原材料经过防虫、防腐的化学处理，强度高、刚性好、不变形。 4.外型结构：桌边PVC封边。配活动三抽柜，木制键盘，副台柜。 5.五金配件：采用铝合金拉手，三节滚珠路轨、锁具及三连件。 6.配置：配走线盖、防水脚钉。 （组合办公桌参考结构图） |
| 5 | 资料柜 | 5个 | 规格：800*400*1800（尺寸允许±1%偏离） 材质及工艺要求： 采用红胡桃木纹防火板贴面制作，具有耐磨、硬度高、防水、防污、耐高温等优点，表面哑光效果持久，顶板及层板厚度为25mm。其余采用18mm同色板材制作。 板材：内基材为优质刨花板，经过防虫、防腐的化学处理，外型结构：桌边PVC封边。 五金配件：采用铝合金拉手、锁具及三连件。 配置：配防水脚钉。 （资料柜参考结构图） |
| 6 | 折叠椅 | 50张 | 规格：长525mm×宽525mm×高750mm（尺寸允许±1%偏离） 材质及工艺要求： 1.饰面：采用蓝色西皮饰面（或客户自选颜色），皮质柔软，透气性强； 2.海绵：软硬适中，高回弹，韧性好； 3.椅板：经防腐、防虫化学处理； 4.脚架：采用钢管脚架，钢管经防锈处理。椅子可折叠。 5表面防锈防脱落。 （折叠椅参考结构图） |
| 7 | 铁皮资料柜 | 5个 | 铁皮资料柜参考结构图： 尺寸：880*380*1800（尺寸允许±1%偏离） 三抽四门柜，上为玻璃柜门，下为铁皮柜门。柜内配有隔层板，柜门配挂锁扣。采用0.5mm冷轧钢板制作。 |
| 8 | 茶水柜 | 7个 | 品名：茶水柜 规格：1200*400*780（尺寸允许±1%偏离） 材质及工艺要求： 采用橡木纹及暖白色双色防火板贴面制作，具有耐磨、硬度高、防水、防污、耐高温等优点，顶板及层板厚度为25mm。其余采用18mm同色板材制作。 板材：内基材为优质刨花板，经过防虫、防腐的化学处理。外型结构：桌边为PVC封边。 五金配件：采用铝合金拉手、锁具及三连件。 配置：配防水脚钉。 （茶水柜参考结构图） |
| 9 | 六角活动桌 | 6 | 品名：组合拼接桌 规格：φ800*760（尺寸允许±1%偏离） 材质及工艺要求： 桌面采用金橡木纹防火板贴面制作，具有耐磨、硬度高、防水、防污、耐高温等优点，厚度为25mm。桌脚为钢制脚，带万向轮，每张桌可独立分离拼接组合。 板材：内基材为优质刨花板，原材料树种一致，经过防虫、防腐的化学处理。外型结构：桌边为PVC封边。 （六角活动桌参考结构图） |
| 10 | 藤制桌椅 | 1套 | 品名：藤制桌，椅 规格：φ900*760，一桌四椅 （尺寸允许±1%偏离） 材质及工艺要求：人工塑制藤条，结构紧密，耐色变，防污。 （藤制桌椅参考结构图） |